Soru – 1:

Verilen ekran görüntüsünü elde etmek için girilmesi gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

- show ip dhcp binding

- show interface brief

- show vlan brief

- show ip interface brief

- show interfaces fastEthernet 0/0

Soru – 2:

Verilen topolojide aşağıda elde edilen çıktı hangi cihazdan, hangi komut sonucu elde edilmiştir?

- SWX’ten Show cdp neighbors

- R0’dan Show ip interface brief

- R0’dan Show cdp neighbors

- R1’den Show interface brief

- R0’dan Show lldp neighbors

Soru – 3:

Verilen topolojiye göre SW2’nin Root switch’e olan maliyeti (cost) kaçtır?

- 23

- 42

- 38

- 4

- 19

Soru – 4: 144.34.17.122/22 IP’sine sahip bir bilgisayarın, bulunduğu ağın ağ adresi ve broadcast adresi aşağıdakilerden hangisidir?

- network address = 144.34.15.0, broadcast adress = 144.34.17.255

- network address = 144.34.16.0, broadcast adress = 144.34.19.255

- network address = 144.34.16.0, broadcast adress = 144.34.17.255

- network address = 144.34.17.0, broadcast adress = 144.34.19.255

- network address = 144.34.17.0, broadcast adress = 144.34.17.255

Soru – 5: 150.123.125.38 IP adresine sahip bir bilgisayarın bulunduğu ağın alt ağ maskesi /22’dir. Verilen ağ A ağı 32 bilgisayar, B ağı 16 bilgisayar, C ağı 260 bilgisayar ve D ağı 167 bilgisayar olacak şekilde en az IP israfı olacak şekilde alt ağlarına bölünecektir. Buna göre A ağının ağ adresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- 150.123.127.64/26

- 150.123.127.0/27

- 150.123.127.0/26

- 150.123.127.0/25

- 150.123.126.192/26

Soru – 6: OSI referans modeline göre hangi katman, üst katmandan aldığı veriler paketlere bölerek bir alt katmana iletir?

- Transport (İletim) katmanı

- Fiziksel katman

- Ağ katmanı

- Sunum katmanı

- Uygulama katmanı

Soru – 7: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri switch üzerindeki bir port üzerinden birden fazla VLAN taşımamızı sağlayan protokoldür?

- VTP

- STP

- 802.1q

- 802.3ad

- 802.3.af

Soru – 8: Hangi IPv6 adresi  FF01::1 'e eşdeğerdir? (cevap Bve CHerkesin cevabı doğru sayılacak)

- FF1:0:0:0:0:0:0:1

- FF01:0::0::0:0:1

- FF01:0::0::0:0:1

- FF1::1

- FF01:::::::1

Soru – 9: OSI referans modelinin hangi katmanı flow control, sequencing ve acknowledge gibi mekanizmaları kullanmaktadır?

- Network katmanı

- Uygulama katmanı

- Transport katmanı

- Oturum katmanı

- Sunum katmanı

Soru – 10:

Verilen ağda kaç adet broadcast domain vardır?

- 6

- 7

- 2

- 9

- 8

Soru – 11:

Verilen topolojiye göre hangi switch Root Switch seçilir?

- SW2

- SW3

- SW4

- SW0

- SW1

Soru – 12: Aşağıdaki protokollerin hangisinde üçlü el sıkışma kullanılmaz?

- SNMP

- SSH

- SMTP

- FTP

- HTTPS

Soru – 13: Wireshark programında 192.168.15.4 kaynak IP’sinden 69.25.94.22 hedef IP’sine olan “POST” isteklerini filtre aşağıdakilerden hangisidir?

- (ip.src == 192.168.15.4 ) && (ip.dst == 69.25.94.22) && http.request == "POST"

- (ip.src == 192.168.15.4 ) || (ip.dst == 69.25.94.22) || http.request == "POST"

- (ip.src == 192.168.15.4 ) || (ip.dst == 69.25.94.22) && http.request.method == "POST"

- (ip.src == 192.168.15.4 ) && (ip.dst == 69.25.94.22) || http.request.method == "POST"

- (ip.src == 192.168.15.4 ) && (ip.dst == 69.25.94.22) && http.request.method == "POST"

Soru – 14: Spanning Tree Algoritmasında hangi port durumu frame’leri iletilmez fakat MAC tablosuna eklemek için hazırlar?

- Blocking

- Disable

- Forwarding

- Listening

- Learning

Soru – 15:

Verilen Wireshark ekran çıktısını verebilecek en kapsamlı filtre aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- (ip.src == 192.168.15.4 ) && (ip.dst == 69.25.94.22)

- ip.dst == 69.25.94.22

- http.request.method == "GET"

- (ip.dst == 69.25.94.22) && http.request.method == "GET"

- (ip.src == 192.168.15.4 ) && http.request.method == "GET"

Soru – 16: OSI Referans modeline göre aşağıdaki işlemlerden hangisi Katman 3’te gerçekleşir?

- Veri şifreleme

- Flow Control

- Header Checksum

- Congestion Control

- QoS

Soru – 17:

Verilen topolojide SW1 girilen komut sonrası aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilmiştir. Buna göre SW1’de kullanılan etherchannel protokolü ve modu aşağıdakilerden hangisidir?

- LACP mode passive

- LACP mode ON

- PAGP mode auto

- LACP mode active

- PAGP mode desirable

Soru – 18:

Verilen şekilde kaç adet Collision Domain vardır?

- 5

- 6

- 3

- 2

- 1

Soru – 19:

Verilen topolojiye göre SW0 Root Switch olarak seçilmiştir. Topolojiye göre aşağıdaki portlardan hangisi Bloking durumdadır?

- SW1’in Fa 0/1 portu

- SW2’in Fa 0/2 portu

- SW3’ün Fa 0/1 portu

- SW1’in Fa 0/2 portu

- SW3’ün Fa 0/2 portu

Soru – 20: 170.13.15.0/25 ağı veriliyor. Verilen ağı, X ağı 2 bilgisayar, Y ağı 6 bilgisayar, Z ağı 33 bilgisayar, K ağı 16 ve L ağı 14 bilgisayar olacak şekilde en az IP israfı olacak şekilde büyükten küçüğe doğru alt ağlarına bölünüz. Buna göre 170.13.5.87 bilgisayarı hangi ağda bulunur?

- X

- Y

- Z

- K

- L